THEMA: 3a „Lichtsensor“

Lichtsensor (Helligkeitssensor)

Der Lichtsensor ist in das 5x5 LED-Display

integriert.

Die Messwerte des Lichtsensor liegen zwischen 0 bis 255.

| 0 | ganz dunkel |
| --- | --- |
| …. | …. |
| 255 | sehr hell |

Lichtstärke anzeigen

Erstelle ein Programm zum Anzeigen der Lichtstärke und übertrage dieses auf deinen Calliope.

Die Anzeige wird übersichtlicher, wenn du eine Zeichenfolge und/oder eine Pause einbaust.

Teste und notiere die Lichtwerte an verschiedenen Orten im Klassenzimmer.

- Vielleicht kannst du auch eine Lampe (Handy) oder eine Abdeckung (Blatt Papier, Karton, Hand) verwenden.

- Lasse dir die Anzeige 3mal wiederholen.

- Um eine neue Anzeige zu erhalten, muss die 
Reset-Taste gedrückt werden.

AUFGABE

AA

AUFGABE

AA

START

AUFGABE

AA

- Gib in deinem Browser folgende Adresse ein: makecode.calliope.cc

- Gehe auf „Projekte“ und erstelle ein neues Projekt.

3a

- Nachtlicht.

Wenn es draußen dunkel wird, soll drinnen das Licht angehen.

Programmiere den Calliope mini zunächst so, dass die RGB-LED in der Farbe GRÜN leuchtet, sobald es dunkel wird.
Verwende beim Test zum Abdunkeln ein Stück Papier oder deine Hand. Vielleicht kann noch eine kleine Melodie ertönen.

Teste zuerst mit dem Wert: 100 und passe dann an!

- Bedingung

Ändere deine Programmierung so ab, dass die RGB-LED in der Dämmerung zunächst nur ROT leuchtet. Bei absoluter Dunkelheit soll sie volles BLAU.

Denke an: „Wenn …, dann …“
Formuliere erst die Sätze und mache dich dann ans Programmieren.

- EXTRA
Den Wert der Helligkeit kann man nicht nur mit der RGB-LED anzeigen, sondern auch mit Symbolen auf dem LED-Display.

Verwende hierzu auch wieder die Bedingung.

- Lass bei wenig Licht auch wenige LEDs leuchten – siehe Beispiel.

- Bei sehr hoher Helligkeit kannst du auch eine Melodie erklingen lassen.